企业技术需求

单位名称： 盘锦辽河油田派普钻具制造有限公司

| 项目负责人 | 隋志新 | 职 务 | 总工 | 办公电话 | 0427-3219662 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 机 | 13898708060 | 传 真 |  | 电子邮箱 | 319131919@qq.com |
| 近期研发的项目及简介： - 无磁本体修复及耐磨敷焊项目 - 对于接头外径尺寸磨损变小的无磁钻具，国内目前还没有有效的修复及表面强化手段，只能截短后重新车扣，昂贵的无磁钻具很快就因为长度不足而过早报废。针对这一技术空白，开展无磁钻具表面强化及修复技术研究，解决现有的已磨损的无磁钻具接头的尺寸修复问题，亦可象普通钻具一样，在完好的无磁钻具表面制备耐磨层，显著提高无磁钻具的使用寿命。目前我公司主要有两种产品需要进行修复：无磁钻铤(图1)和无磁壳体(图2)。 - 无磁材料本体的性能参数如下 1.屈服强度、抗拉强度达到如下要求: - 外径范围 - mm; - 屈服强度 - MPa; - 抗拉强度 - MPa; - 最小伸长率 - %; - 布氏硬度 - HBW. - 79.4-174.6; - ≥758; - ≥827; - ≥20; - 270—360. - 177.8-279.4; - ≥689; - ≥758; - ≥20; - 270—360. 2.纵向夏比冲击功要求 - 试样尺寸(mm); - 20℃夏比冲击功（10×10×55）. - 平均值; - 单个试样值. - 10x10x55; - ≥122J; - ≥90J. 3.磁性能要求 - 相对磁导率; - 磁场梯度μT; - 抗腐蚀性. - ≤1.010; - ≤0.05; - ASTM A262 A+E法. - 图1无磁钻铤 图2无磁壳体 - 无损在线检测项目 无损检测技术可延长钻具使用寿命约20%-30%‌，通过精准评估工具磨损程度，避免过早更换正常部件，同时防止过度使用高风险设备，实现维护成本与效率的。早期发现缺陷的维修成本仅为事故后修复的10%-15%‌，且通过减少材料浪费、事故赔偿等隐性支出，钻井项目整体成本可下降8%-12% 。 目前采用的技术是将钻具从钻台上甩下来，摆放整齐后，用卧式检测仪器进行检测，缺点是比较浪费时间，耽误钻井周期。‌ 井口装置的无损检测，能在正常的起下钻过程中，及时有效识别早期的疲劳缺陷，预防钻井刺漏、断裂等事故，减少事故处理导致的工期延误。 |
| 目前急需解决的技术难题或技术需求： 项目一： - 需要适合的焊接材料，保证焊后的材料融合性，不能出现裂纹和凹坑。硬度为HBW270－360、要求修复后可以车削加工，恢复尺寸。焊后相对导磁率不大于1.01，和基体(1.005-1.008)相当，不影响随钻测斜。耐晶间腐蚀性能不低于母材。 - 研制用于无磁钻具表面耐磨带其硬度要求大于50HRC，焊后相对导磁率不大于1.01，和基体(1.005-1.008)相当，不影响随钻测斜。耐晶间腐蚀性能不低于母材。 项目二： 现在检测设备需要用接触式探靴传递信号，是否有无接触式的探伤手段，在井口安装探伤装置，立式起下钻过程中完成初步探伤。 |  |  |  |  |  |